Dados Técnicos
Mercedes-Maybach S 680

Data: 22 de janeiro de 2025

| Motor, sistema de tração e bateria |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema de tração |  | 4x4 (AWD) |
| Disposição/número de cilindros |  | V12 |
| Cilindrada | cc | 5,980 |
| Curso x Diâmetro | mm x mm | 93.00 x 82.60 |
| Potência nominal1 | cv a rpm | 612/5,250 – 5,500 |
| Binário nominal1 | Nm a rpm | 900/2000 - 4000 |
| Taxa de compressão |  | 9.00 : 1 |
| Preparação da mistura de combustível |  | Bomba injetora/ modelo do sistema de injeção: MOTRONIC ME 17.7.8 |
| Largura de vias (frente/traseira) | mm | 1,655/1,683 |
| Suspensão e direção |  |  |
| Eixo dianteiro |  | Mola pneumática |
| Eixo traseiro |  | Mola pneumática |
| Travões dianteiros | mm | Discos ventilados e perfurados, diâmetro: 390 mm |
| Travões traseiros | mm | Discos ventilados, diâmetro 360 mm |
| Direção |  | Assistência variável com a velocidade, eletromecânica |
| Jantes (frente/traseira) |  | 8,5 J x 19 ET 31.5 / 8,5 J x 19 ET 31.5 |
| Pneus (frente/traseira) |  | 255/45 R19 / 255/45 R19 |
| Dimensões e pesos |  |  |
| Comprimento / largura / altura | mm | 5,469/1,921/1,510 |
| Distância entre eixos | mm | 3,396 |
| Raio de viragem | m | 13.40 |
| Capacidade da bagageira (VDA)2 | l | 495 |
| Peso em vazio / carga útil / peso bruto admissível3 | kg | 2,365/525/2,890 |
| Capacidade do depósito / reserva: | l | 76/8 |
| Carga reboque admissível (sem travão / com travão a 12%) | kg | Não disponível |
| Desempenho, consumo e autonomia |  |  |
| Aceleração 0 – 100 km/h | s | 4.5 |
| Velocidade máxima | km/h | 250 |
| Consumo de energia (combinado)4 | l/100 km | 14.2 - 13.2 |
| Emissões de CO₂ (combinado)4 | g/km | 323 - 300 |
| Classe de CO₂ |  | G |

1 Os valores de potência e binário nominal foram determinados de acordo com o Regulamento (CE) n.º 595/2009 ou o Regulamento (CE) n.º 715/2007 na versão atualmente aplicável.

2 De acordo com a Diretiva ISO 3832:2002-06. A capacidade da bagageira pode variar consoante os equipamentos opcionais.

3 Peso em vazio, pronto a circular, de acordo com a norma da UE.

4 Os valores indicados foram determinados segundo o processo de medição WLTP (Procedimento de Teste Harmonizado Mundial para Veículos Ligeiros). Os intervalos especificados referem-se ao mercado europeu. O consumo de energia e as emissões de CO₂ de um automóvel dependem não só da eficiência na utilização do combustível ou da fonte de energia pelo veículo, mas também do estilo de condução e de outros fatores não técnicos. Mais informações sobre os veículos disponíveis, incluindo os valores WLTP, podem ser encontradas por país em: https://www.mercedes-benz.com.